标准精密度试验规则

- 对于常规方法，一般需要组织8-10家实验室开展共同试验，测定5个以上水平的标样，通常每个标样平行测定2次，测定结果见下表。（示例参考GB/T 4336-2016和GB/T 6379.2附录示例）

表1.1 精密度试验标准样品

| 序号 | 品种 | 样品编号 | 化学成分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

表1.2 实验室检测原始数据

| 实验室i | 水平j |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

表1.3 单元平均值

| 实验室i | 水平j |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

表1.4 单元极差

| 实验室i | 水平j |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

按GB/T 6379.2对试验结果进行曼德尔统计、柯克伦和格布拉斯检验数据处理，得出各水平总体平均值m、重复性方差Srj、实验室间方差SLj、再现性方差SRj、重复性限r和再现性R，见表1.5。

表1.5 总体平均值、重复性和再现性

| 水平j | 实验室数Pj | m | Srj | SLj | SRj | r | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

对各水平m分别与精密度r、R进行线性迭代回归和对数回归，计算各自回归方程，得出精密度与m的关系，见表1.6。

表1.6 回归方程

| 精密度 | 回归方程 |
| --- | --- |
| 重复性限r |  |
| 再现性R |  |

如精密度与m不成函数关系，则列出m与对应的r和R，见表1.7。

表1.7 重复性和再现性结果

| 水平j | m | r | R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- 对新方法、新技术，不具备开展精密度试验的条件，可根据已有的标准或类似的标准，确定精密度。

表2.1-1精密度成函数

| 精密度 | 回归方程 |
| --- | --- |
| 重复性限r |  |
| 再现性R |  |

表2.1-2精密度数据

| 序号 | 含量 | r | R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

并安排2-3家实验室对元素含量高、中、低三个水平的标样进行测定，通常每个标样平行测定2次，对精密度进行验证（示例参考T/CSTM 00745—2022 T/CAIASH 018—2022（IDT））。

表2.2 精密度试验标准样品

| 序号 | 品种 | 样品编号 | 化学成分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.3 实验室检测原始数据

| 实验室i | 水平j |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

表2.4 单元平均值

| 实验室i | 水平j |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

表2.5 单元极差

| 实验室i | 水平j |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

验证规则：每个水平的单元极差小于同水平的重复性限r即可。